- 方向判别专用电路

- 一．概述：

- 1·八脚双列直插或表面贴装，美国制造，工作电源5V,具有集成度高，功耗小，抗干扰能力强等特点，外围只需加少许接口器件。

- 2·具有多种功能：

- 可选择有方向识别与没有方向识别两种工作方式；

- 可接单、双光电传感器，具有内部整形电路及数字滤波功能；

- 可去除抖动误差；

- 具有正方向脉冲、反方向脉冲、方向指示、双向脉冲输出功能；

- 输出脉冲宽度可选择(初值为80ms)；

- 具有内分频功能，分频数在1～255×255内任选(初值为1).

二、应用范围：

电机转速测量，电动绕线机计数，加油机计量，特殊灯光控制，监视器云台转向控制等各种需判别方向和测量的场合。

三、典型电路说明：

1·图中光电传感器ST251C的A路为前输入端，B路为后输入端。

2·双光束光电传感器ST251C我厂有生产，亦可选用我厂其它型号的光电传感器。

正方向脉冲输出(25mA)

反方向脉冲输出(25mA)

双向脉冲输出(25mA)

方向指示(H为反方向,L为正方向)

ST251C

深圳市商斯达电子有限公司  地址：深圳福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室

电话：0755-3376549  3376489  3376282 传真：0755-3376182  邮编：518033

http：//www.sunstare.com/          E-mail：suns@public.szptt.net.cn

四．电气参数：

名称      符号     测试条件     最小值     最大值      单位

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

输出高电平  ＶoH   ＶDD=4.5V        3.8                 Ｖ(伏特)

输出低电平  ＶoL   ＶDD=4.5V                    0.6     Ｖ(伏特)

输入高电平  ＶiH  4V≤ＶDD≤5.5V  0.85ＶDD     ＶDD     Ｖ(伏特)

输入低电平  ＶiL  4V≤ＶDD≤5.5V   ＶSS       0.15VDD   Ｖ(伏特)

静态电流    ＩDD     ＶDD=5V                    1.5     mA(毫安)

电源电压    ＶDD                     2.5        5.5     Ｖ(伏特)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

五、有关说明

1·以双光束直射取样式光电传感器作为ST288A输入信号取样时，取样物体的齿宽和齿间距必须大于光电传感器双光束间的间距；同样以反射式光电传感器作为ST288A输入信号取样时，取样的暗标志与亮标志的宽度必须大于两反射式光电传感器光束的间距，确保采样脉冲信号的可靠性，防止误发脉冲信号。

2·脉冲输出宽度可选择，但不可更改。

3·正方向脉冲输出信号与反方向脉冲输出信号没有严格的定义，是相对于ST288A输入端2脚4脚信号的先后而言，应用中根据实际情况选择。

4.工业级的芯片型号为ST288B.

深圳市商斯达电子有限公司  地址：深圳福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室

电话：0755-3376549  3376489  3376282 传真：0755-3376182  邮编：518033

http：//www.sunstare.com/          E-mail：suns@public.szptt.net.cn

欢迎来电洽购我司产品或索取免费详细资料、设计选型指南和光盘 、样品；产品繁多未能尽录，欢迎来电查询。

中国传感器科技信息网：HTTP：//WWW.SENSOR-IC.COM/

工控安防网：HTTP：//WWW.PC-PS.NET/

消费电子专用电路网：HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/

E-MAIL： xjr5@163.com  szss20@163.com

MSN: suns8888@hotmail.com

QQ:195847376

地址： 深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室

电话：0755-83778810 83394033 83376282 83387030  83387016

传真：0755-83376182  83338339   邮编：518033  手机：(0)13902971329

深圳展销部：深圳华强北路赛格电子市场2583号  TEL/FAX：0755-83665529  13823648918

北京分公司：北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号

TEL：010-81159046  82615020  13823791822  FAX：010-62543996

上海分公司：上海市北京东路668号上海賽格电子市场地下一层D25号

TEL：021-28311762  56703037  13823676822  FAX：021-56703037

西安分公司：西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所)

西安劳动南路88号电子商城二楼D23号

TEL：029-81022619  13072977981  FAX:029-88789382

成都：TEL:(0)13717066236
技术支持：0755-83394033 13501568376