SC系列振动位移传感电路 SC系列振动位移传感器,是一种集振动和位移测于一身的全方信固态控制器件,是目前作为报警和状态检测的最佳选择,传感部分采用目前最先进固态加速度检测器件,既对振动有很高的检测灵敏度,又对周围环境的声音信号抑制,具有很强的搞干扰能力,可广泛应用于机动车,保险柜,库房门窗等场合的防盗装置中,器件的内部均含有专用的控制芯片,应用非常方便,可直接带动小功率负载,用一只三极管进行电流放大后,即可驱动继电器或报警 由于SC系列器件工作在固态检测方式,故不存在机械疲劳,灵敏度降低,误触发和受环境湿度温度影响等不良现象,具有很好的一致性,器件根据控制芯片的不同分为以下两种型号: 1、 SC-1全向振动传感控制电路，特点：可调灵敏度和输出延时长短。 2、 SC-2全向振动传感控制电路，特点：超微功耗IO<1UA. 3、 SC-1和SC-2的专用传感器. SC-1全向振动传感控制电路 SC-1的外形及引脚见图1，脚距：2.54mm,引脚功能见表1,内部示意图2,在器件检测到振动信号时,能够输出直流电压信号,经外部元件电流放大后,即可驱动报警一段时间后自动复位功能. SC-1的技术指标及参数见表2,应用见图3 引脚; 功能. 1; 地. 2; 灵敏度设定. 3; 输出. 4; 延时设定. 5; 电源.. 表 1; 图 1; 图 2. 图 3; 图 4; 图 5. 由于器件内部集成度很高,外围电路相当简单,图中的C是延时控制电容,取值越大,延时就越长,反之则反,一般取值为0. 1UF-10UF之间. R是外接灵敏度设定电阻,取值在51K-100K之间,阻值越大,灵敏度就越高.此电阻可以不接,这时SC-1灵敏度最高.当晃动或振动(敲击)SC-1时,LED点亮(3脚输出由低电平转为高电平),延时过后自动熄灭,由于音乐IC耗电很小,故可用SC-1直接驱动,见图4.也可通过三极管电流放大后驱动继电器或大功率负载,见图5.. 工作电压; 3V-12V. 静态电流; 3V时500UA. 灵敏度; 0.1g. 检测方向; 全向. 位移检测依据; 加速度. 工作温度; -30℃-65℃. 体积; 12×22×32mm.. 表 2; 图 6; 图 7. 用SC-1制作的人体运动检测器,见图6,当人体在不断运动时,SC-1输出为高电平,并通过内部电路延时,当人体停止运动时,SC-1的输出转为低电平,C8550导通,报警电路B开始工作,发出警报声,此电路可开发成老人救护报警器,军人战地救护器,如将报警电路换成无线发射机,可用于被盗物体跟踪器或跟踪观察动物的仪器及其它电子报警和检测装置. 用SC-1输出脉冲信号的应用,见图7,这是一则可设置在门上的音乐门铃(或报警)电路,当客人敲门时,SC-1可输出一串脉冲触发音乐ICKD9300工作,起到门铃的作用,如果有人在撬锁或擅自开门闯入时,电路也会动作,起到防盗作用,整个电路的耗电为UA级,用示波器可看P2脚输出波形.. SC-2全向振动传感控制电路. SC-2是我厂最新推出的新产品,采用特别设计的低功耗检测控制芯片,静态耗电小于1UA,是目前振动传感器中耗电最小的器件.为了方便使用,采用引线方式,外形见图8.引线连接方式: 红线 : 电源正极, 绿线 : 输出端, 黑线 : 地. SC-2采用集电极开路输出方式(见图9),其内部三极管的控制电流不小于10mA 受内部定时器的控制,每检测出一次振动信号,三极管导通5秒.负载得电工作.当用量较大时,用户可向我厂定制任意延时参数(1-30秒范围) SC-2的技术参数见表3,其应用见图10. 当SC-2受到振动时,LED会点亮5秒,之后熄灭,再次振动则继续点亮.如果外接一只PNP三极管(见图11),则可带动继电器,报警器等功率较大的负载. 注:1,SC-2在数只联用时其输出端可并联使用. 2,SC-2的输出端不允许与电源正极短路,否则会造成器件的永久损坏.. 工作电压; 2V-5V. 静态电流; 1UA. 灵敏度; 0.1g. 检测方向; 全向. 位移检测依据; 加速度. 工作温度; -30℃-65℃. 体积; 0.8×2×2.2cm.. 图 8; 图 10. 表3; 图 9; 图 11. SC专用传感器. 这是一种不被声音控制的固态传感器件,当受振动或大幅度晃动时,其内部阻值会快速变化,当加入偏流电阻R时,即可输出一定幅值的电压触发信号,此信号可驱动音乐IC,控制电路等,体积:12×22×32mm,外形见图12,实际应用见图13.; 图 12; 图13. SC-O振动传感控制电路安装支架. 为了便于SC系列振动传感控制电路的安装和使用,特为其设计了SC-0安装支架,用它可以充分发挥传感器的性能,并简化了安装难度,其外形和孔位见图14,使用时将SC传感器用914胶或环氧树脂固定在支架的平面上,另一面的两个孔用于与被检测体固定在一起.支架可单独选购,也可申请将振动传感电路固定在上面一同购买.; 图 14..

欢迎来电洽购我司产品或索取免费详细资料、设计选型指南和光盘 、样品；产品繁多未能尽录，欢迎来电查询。

中国传感器科技信息网：HTTP：//WWW.SENSOR-IC.COM/

工控安防网：HTTP：//WWW.PC-PS.NET/

消费电子专用电路网：HTTP://WWW.SUNSTARE.COM/

E-MAIL： xjr5@163.com  szss20@163.com

MSN: suns8888@hotmail.com

QQ:195847376

地址： 深圳市福田区福华路福庆街鸿图大厦1602室

电话：0755-83778810 83394033 83376282 83387030  83387016

传真：0755-83376182  83338339   邮编：518033  手机：(0)13902971329

深圳展销部：深圳华强北路赛格电子市场2583号  TEL/FAX：0755-83665529  13823648918

北京分公司：北京海淀区知春路132号中发电子大厦3097号

TEL：010-81159046  82615020  13823791822  FAX：010-62543996

上海分公司：上海市北京东路668号上海賽格电子市场地下一层D25号

TEL：021-28311762  56703037  13823676822  FAX：021-56703037

西安分公司：西安高新开发区20所(中国电子科技集团导航技术研究所)

西安劳动南路88号电子商城二楼D23号

TEL：029-81022619  13072977981  FAX:029-88789382

成都：TEL:(0)13717066236
技术支持：0755-83394033 13501568376